제어시스템 모델링

[실습2-1 PI_control]

이름 : 김  용  현

학번 : 2017006262

실습이론

2차 표준형 시스템(2차 전달함수) Frequency domain to Time domain 실습에서는 time domain을 이용하여 PI-control을 진행한다. U(n) = u, U(n-1) = prev_u E(n) = error, E(n-1) = prev_error

실습코드(아두이노)

#include <SSD1306.h> #include <MsTimer2.h> // OLED Setup #define OLED_DC 5 #define OLED_CLK 8 #define OLED_MOSI 7 #define OLED_RESET 6 SSD1306 oled(OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, 0); //MOTOR driver pin #define PWM 9 #define IN1 10 #define IN2 11 //Encoder Pin #define ENCODER_A 3 #define ENCODER_B 2 uint32_t oled_pow(uint8_t m,uint8_t n) { uint32_t result=1; while(n--)result*=m; return result; } void OLED_ShowNumber(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len) { u8 t,temp; u8 enshow=0; oled.drawchar(x-6,y,' '); for(t=0;t<len;t++) { temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; oled.drawchar(x+6*t,y,temp+'0'); } } void OLED_ShowNumber_Minus(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len) { u8 t,temp; u8 enshow=0; oled.drawchar(x-6,y,'-'); for(t=0;t<len;t++) { temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; oled.drawchar(x+6*t,y,temp+'0'); } } void Set_PWM(int PWM_value) { if (PWM_value< 0) digitalWrite(IN1, HIGH), digitalWrite(IN2, LOW); else digitalWrite(IN1, LOW), digitalWrite(IN2, HIGH); analogWrite(PWM, abs(PWM_value)); } float t = 0; float t_step = 0.001; float End_Time = 2; int cart_encoder=0; float target_cart_velocity = 20; float prev_cart_position = 0; float prev_cart_velocity = 0; float error = 0; float prev_error=0; float alpha = 0.1; float enc2rad = 1/520.0*3.141592; float prev_u= 0; float Ki = 2138.091260222951; float Kp = 40.4914; void control(){ float cart_position = float(cart_encoder)*enc2rad; float cart_velocity = (cart_position-prev_cart_position)/t_step; // Fill in the Missing Code : HINT) error, u float error = target_cart_velocity - cart_velocity; float u = prev_u + (Kp + t_step * Ki) * error - Kp * prev_error ; //u = prev_u + (Kp + t_step * Ki) * error - Kp * prev_error ; prev_cart_position = cart_position; prev_cart_velocity = cart_velocity; prev_error = error; prev_u = u; if(abs(u)>=255){ if(u>=0) u = 255; else u = -255; } if(abs(u)<=10) u = 0; if(t >=End_Time){ target_cart_velocity = 0; Set_PWM(0); }else{ Set_PWM(u); } t +=t_step; byte * time_ = (byte *) &t; Serial.write(time_,4); byte * b = (byte *) &cart_velocity; Serial.write(b,4); } void setup() { // OLED SETUP int fff = 1; TCCR1B =(TCCR1B & 0xF8) ¦ fff; oled.ssd1306_init(SSD1306_SWITCHCAPVCC); oled.clear(); // clears the screen and buffer //motor driver setup pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(PWM, OUTPUT); //Encoder Setup pinMode(ENCODER_A, INPUT); pinMode(ENCODER_B, INPUT); Serial.begin(2000000); delay(200); MsTimer2::set(1, control); MsTimer2::start(); attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE); // motor stop digitalWrite(IN1, 0); digitalWrite(IN2, 0); digitalWrite(PWM, 0); oled.drawstring(00,1,"=====PI_CONTROL====="); oled.display(); } void loop() { } void doEncoderA(){cart_encoder += (digitalRead(ENCODER_A)==digitalRead(ENCODER_B))?1:-1;} void doEncoderB(){cart_encoder += (digitalRead(ENCODER_A)==digitalRead(ENCODER_B))?-1:1;}

실습코드(matlab)

close all; clear; %% Data Acquisition port_name = "COM1"; baud_rate = 2000000; endTime = 2; Ts = 0.001; target_value = 20; s = serialport(port_name,baud_rate); time_list = zeros(endTime/Ts,1); vel_list = zeros(endTime/Ts,1); filtered_vel=0; for i = 1:1:size(time_list) time = read(s,1,"single"); vel = read(s,1,"single"); vel_list(i) = vel; time_list(i) = time; end s.delete windowSize = 50; b = (1/windowSize)*ones(1,windowSize); a = 1; plot(time_list,filter(b,a,vel_list./target_value)); hold on; T_d = 0; % 부하 R_a=4.29; % 전기자 저항 L_a = 0; % 전기자 인덕턴스 b = 0; % 모터 점성마찰계수 K_t=0.183; % 토크 상수 K_e=0.208; % back emf 상수 Gear_ratio = 20; % 기어비 max_current = 1.2 % 모터드라이버최대출력전류 A motor_voltage = 10 % 모터 최대 전압 bit_resolution = 2^8; % PWM 출력 0~255 8bit J=7.083e-06+1.8e-06*Gear_ratio^2; % 동기 폴리가 모터 샤프트를 중심으로 회전할 때의 관성 모먼트 A = motor_voltage/bit_resolution % 모터 전압 / 모터 드라이버 최대출력전류/PWM bit resolution K = 1/K_e % 1차 표준형 시스템 계수 tau = J*R_a/(K_t*K_e);% 1차 표준형 시스템 시상수 zeta = 0.75; % 감쇠비 w_n = 70; % 고유진동수 s = tf('s'); K_I= ((w_n^2*R_a*J)/(A*K_t)); % 이 부분을 알맞게 수정하시오 K_P= ((2*zeta*w_n*R_a*J-K_e*K_t)/(A*K_t)); % 이 부분을 알맞게 수정하시오 G = (w_n^2/(s^2 + (2*zeta*w_n*s) + w_n^2)); % 이 부분을 알맞게 수정하시오 G_d = c2d(G,0.001,'zoh'); step(G,'-',G_d,'--') axis([0 time_list(end) 0 max(vel_list./target_value)])

결론

아두이노 코드 실행 시 PI_CONTROL 화면 출력과 함께 모터가 돌아간다. Matlab을 이용하여 구한 Kp, Ki값을 코드에 대입하여 작동 시 다음과 같은 그래프를 얻을 수 있었다. 전달함수 G에는 2차 표준형 시스템 함수를 대입하여 그래프를 그렸다. 실습 초반에는 Kp, Ki값을 matlab을 이용하여 값을 구한 후 대입해야 한다는 점을 몰라 어려움이 있었으나 이후 감쇠비, 고유 진동수 등을 입력하여 두 값을 구해 실습을 완료할 수 있었다. 본 실험을 통해 2차 표준형 시스템 함수를 활용해 볼 수 있는 기회가 되었다. 0.2초부터 0.6초 간격으로 비슷한 파형의 그래프가 보이는데, u가 10 미만일 경우 모터가 동작하지 않아 발생하는 오차로 보인다.